Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Кафедра Формирования и обработки радиосигналов

Отчёт

по лабораторной работе № 5

«Расчёт и моделирование входной цепи радиоприёмного устройства»

по дисциплине «Основы приёма и обработки сигнала»

Студент: Тимохин С.А.

Вариант № 7

Группа: ЭР-11-21

Преподаватель: Юмашева А.М.

Москва 2025

Цель лабораторной работы: Одноконтурная входная цепь рассчитана на максимальную передачу сигнала на частоте 0f без ограничения полосы пропускания. Заданы: собственная добротность колебательного контура ВЦ Qк, ёмкость контура Cк (при трансформаторной связи с антенной) или индуктивность контура Lк (при внутриёмкостной связи с антенной), сопротивление нагрузки Rн, эквивалентное сопротивление антенны RА. Определите коэффициенты включения, резонансный коэффициент передачи ВЦ, полосу пропускания и коэффициент расширения полосы.

Домашняя подготовка

| Вариант | Частота сигнала, МГц | Добротность контура | Ёмкость контура, пФ | Индуктивность контура, мкГн | Сопротивление нагрузки, Ом | Сопротивление антенны, Ом | Способ связи с антенной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 93 | 78 | 20 | - | 650 | 75 | Внутриёмк. |

1.Режим максимальной передачи без ограничения на полосу пропускания входной цепи

Задача №1. Режим максимальной передачи без ограничения на полосу пропускания входной цепи

Lк=12⋅π⋅f02⋅Cк= 146.435 нФ

По определению, полоса пропускания контура:

Пк=f0Qк=1192.3 кГц

Тогда резонансное сопротивление контура:

Rк=12⋅π⋅Пк⋅Cк=6.674 кОм

Тогда резонансная проводимость:

gк=1Rк=149.83 мкСм

Проводимости нагрузки и антенны соответственно:

gн=1Rн=1.538 мСм

gA=1RA=13.333 мСм

Согласно сравнению расчетов можно сказать, что выполняется условие:

gA>gк+gн

На основании неравенства можно сделать вывод, что за единицу целесообразно принять коэффициент включения антенны, т. е.:

m2м=1

Тогда расчет коэффициента включения антенны в контур рассчитывается в соответствии с выражением:

m1м=gк+gнgA=0.356

Резонансный коэффициент передачи входной цепи в режиме согласования с антенной:

KВЦм=m2м2⋅m1м=1.405

Коэффициент расширения полосы пропускания входной цепи в режиме максимальной передачи:

γм=2⋅1+gнgк=22.536

Тогда эквивалентная полоса пропускания входной цепи:

Пкэ=γм⋅Пк=26.870 МГц

Расчет конденсаторов C1 и C2  производится согласно выражениям:

C1=Cк1-m1м=31.05 пФ

C2=Cкm1м=56.21 пФ

Таблица 6 – Рассчитанные параметры входной цепи в режиме максимальной передачи без ограничения на полосу пропускания цепи

| Rк, кОм | C1, пФ | C2, пФ | Lк, нГн | m1м | m2м | KВЦм | Пкэ, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.674 | 31.05 | 56.21 | 146.435 | 0.356 | 1 | 1.405 | 26.870 |

Задача №2. Режим рассогласования с антенной

При изменении сопротивления антенны на 250 Ом (вход в режим рассогласования) коэффициент передачи входной цепи можно рассчитать в соответствии с выражением:

KВЦ=m1м⋅m2м⋅gAgкэ,

где проводимость антенны gA рассчитывается в соответствии с выражением, эквивалентная резонансная проводимость контура рассчитывается согласно формуле:

gкэ=m1м2⋅gA+gк+m2м2⋅gн

gA=1250=4⋅10-3 См=4 мСм

gкэ=2.195 мСм

коэффициент передачи входной цепи при рассогласовании:

KВЦ=0.649

Задача №3. Режим максимальной передачи с ограничением на полосу пропускания входной цепи

Коэффициент расширения полосы пропускания при заданной Пкэ=7 МГц рассчитывается в соответствии с выражением:

γ=ПкэПк

γ=5.87

m1γ=γ⋅gк2⋅gA= 0.182

m2γ=γ-2⋅gк2⋅gн= 0.434

При рассчитанных коэффициентах включения антенны и нагрузки в контур входной цепи расчет коэффициента передачи входной цепи определяется:

KВЦγ=m2γ2⋅m1γ≈1.195

Расчет номиналов конденсаторов, задающих коэффициент включения антенны в контур:

C1=Cк1-m1γ=24.44 пФ

C2=Cкm1γ=110.12 пФ

Поскольку для обеспечения требуемой полосы пропускания полное включение нагрузки в контур не представляется возможным, то необходимо произвести расчет параметров трансформатора. Согласно данным таблицы 5, коэффициент магнитной связи kсв=0.8, тогда расчет номинала катушки связи производится согласно выражению:

Lсв=m2γkсв2⋅Lк

Lсв=43.13 нГн

Таблица 7 – Рассчитанные параметры входной цепи в режиме максимальной передачи с ограничением на полосу пропускания цепи

| C1, пФ | C2, пФ | Lсв, нГн | m1γ | m2γ | KВЦγ | Пкэ, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.44 | 110.12 | 43.13 | 0.182 | 0.434 | 1.195 | 7 |

Моделирование

Была составлена схема входной цепи с внутриемкостной связью с антенной и трансформаторной связью с нагрузкой. При этом, поскольку коэффициент включения нагрузки равен единице (полное включения нагрузки в контур входной цепи), трансформатор связи заменяется на катушку индуктивностью Lк, включенную параллельно эквивалентному сопротивлению нагрузки.

Рисунок 2 – АЧХ входной цепи в режиме максимальной передачи без ограничения на полосу пропускания с отмеченными параметрами характеристики

Моделирование входной цепи при рассогласовании с антенной

Для исследования характеристик входной цепи в режиме рассогласования была построена схема с измененным эквивалентным сопротивлением антенны:

Моделирование входной цепи в режиме максимальной

передачи с ограничением на полосу пропускания

Поскольку для режима работы входной цепи с ограничением на полосу

пропускания коэффициент включения нагрузки отличен от единицы, то связь

контура входной цепи с нагрузкой обеспечивается включением

трансформатора: